询 价 文 件

采购编号：    JXLXCG202512001

项目名称： 	 磁灶窑非遗传承基地设备采购

晋江市晋兴职业中专学校

2025 年 12 月

晋兴职校磁灶窑非遗传承基地设备采购项目询价公告

晋江市晋兴职业中专学校对磁灶窑非遗传承基地设备采购项目进行公开询价，现邀请符合资格条件的供应商前来报价。

一、项目基本信息

1、项目名称：晋江市晋兴职业中专学校磁灶窑非遗传承基地设备采购项目

2、预算金额：16万元

3、采购数量、规格型号、技术指标等：详见“磁灶窑非遗传承基地设备采购项目清单”（见附件）。

二、供应商要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；应具有本次采购货物或服务的经营范围,并在工商、税务机关登记注册；本项目不接受联合体报价。

三、相关时间信息

1、公告时间:本次询价于2025年12月 31 日至2026年1月7日在晋江市晋兴职业中专学校网站（http://www.jjjxzx.cn/→新闻动态→招投采购专栏）进行公告；

2、递交截止时间：请有意向的潜在供应商于2026年1月7日上午11:30止（北京时间）将相关纸质材料密封提交到晋江市晋兴职业中专学校 晋兴职校（陶英校区）陶英楼201总务处，逾期送达恕不接受。同时报价材料也应在规定时间内提交电子扫描版，发送至928111558@qq.com邮箱。

四、报价材料组成和密封（相关文本格式见附件）

1、报价书[报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及所涉及的相关费用等]。

2、营业执照副本复印件。

3、法定代表人身份证明或授权委托书。

4、以上所有报价材料均需加盖公章，本次询价不接受联合报价，不允许分包、转包本项目。

五、联系方式

采购单位：晋江市晋兴职业中专学校

地址：福建省晋江市磁灶镇大宅村顺发路32号

联系人：曾老师、余老师，电话：（0595）85855253

晋江市晋兴职业中专学校

2025年12月31日

报价文件格式

封面

项目名称:

报价文件

正本/副本

报价单位名称:          （盖公章）

法定代表人:             （签章）

日  期：     年   月   日

报价文件应包括：

1.报价人营业执照复印件；

2.法人身份证复印件；

3.授权委托书及授权人身份证复印件（若有）；

4.报价书。

一、磁灶窑非遗传承基地设备采购项目报价清单

报价单位：                          报价时间：    年    月    日

联系人：

联系方式：

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 金额/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电窑 | 1.电压：380V。 2.功率：30kw 。 3.重量：≥400KG。 4.外部尺寸：≥130*135*155cm。 5.内部尺寸：≥50*50*60cm 。 6.承受温度：0～1330度 。 7.常烧温度：0～1250度 。 8.棚板尺寸：≥46*48cm 。 9.发热材料：硅钼丝 。 10.用电安全模块： （1）支持无线和有线网络通讯方式。 （2）支持1个RS485接口，1个DC12V电源和1个零线接口。 （3）应能对监控线路的电压、电流、负载功率、电量、漏电、温度进行监测，并能在PC端显示实时的电压、电流、负载功率、电量、漏电、温度监测数据。 （4）应具有手动分闸或合闸功能，在PC端显示状态信息。 （5）应具有一键分闸或合闸功能，在PC端显示状态信息。 （6）当手动分闸后，本地锁定功能启动，此时，设备不能远程合闸。 （7）当本地锁定功能不启动时，在PC端平台，可以远程控制分闸或合闸。 （8）PC端中有漏保自检功能，可对单个或批量设备执行漏保自检，并支持查询自检结果。 （9）当监控线路出现打火时，触发打火报警，设备应发送打火报警信息至平台。 （10）采用485总线软性连接，支持跨排连接，支持长距离通讯，支持独立拆装更换。 （11）当监测到线路中零线、火线反接时，触发零火反接报警，设备可发送零火反接报警信息至远程平台。 （12）当监测到线路中发生电量超额事件时，触发电量超额报警，设备可发送电量超额报警信息至远程平台。 （13）当监测到线路中出现异常，设备报警分闸后，待线路中异常恢复正常时，设备报警消除并进行重合闸动作，支持通过远程平台设置重合闸的间隔时间。 （14）当监测到线路中的异常事件持续发生，达到报警标准时，采触发报警，设备可发送报警信息至平台。 （15）设备支持高温（60±2）℃，2H内功能正常。15.控制箱超温断电：制箱内配置温度监测系统，超温自动断电功能，避免因电气长时间工作而发热，温度过高会引起元器件自燃等事故。 15.缺相保护：电源任意一相异常停止对炉丝供应，避免因偏相产生过高电流使电线超额负载而引起火灾的风险。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 拉坯机 | 1.功率：500W 2.电压：220V 3.转速：0-300转/min 4.外形尺寸：≥73*64*50cm 5.转盘尺寸：直径≥30cm 6.厚度：≥2cm | 10 | 台 |  |  |
| 3 | 练泥机 | 1.电压：220V 2.功率：2.75KW 3.电机功率：2.2KW 4.抽气速度：4L/S 5.转速：1390转/分 6.尺寸：≥120*86cm 7.机重：≥160KG 8.其他 （1）出泥口模板采用螺旋锁紧装置，可调节内置模板，便捷更换出泥口形状。 （2）加料斗尺寸大、搅泥刀数量多，故有将干、湿不同或两种以上不同质地的泥料搅均匀的效果。 （3）真空室与混泥室采用可拆卸式设计，可分离设计，让产品检修更方便。 9.智慧控制器 （1）显示屏：≥2.8寸全视角液晶屏。 （2）产品高度：≤2U。 （3）主页面：显示当前北京时间、设备当前IP地址、童锁状态、联网状态、菜单页入口、说明书和小程序二维码入口、设备当前的工作电压、耗电功率、温度和湿度、八通道的工作状态。 （4）控制墙板：可选配触摸墙板，远程控制通道、场景编辑，多种模式切换控制，自定义编辑场景，双向数据同步，支持掉线提醒，设备连接中断会弹窗提醒。 （5）USB、DATA接口：2路USB接口，2路DATA接口； （6）RJ45插座：1路LINKIN，1路LINK OUT，1路RS232/485，1路TCP/IP； （7）433射频遥控：可通过433射频遥控开关电源。 （8）红外遥控：可通过红外遥控器开启或关闭所有通道。 （9）启动方式：支持电源开关时序启动，支持红外遥控启动、支持433射频遥控启动、支持移动终端控制启动，支持PC端控制启动。 （10）设备设置：可根据项目地点命名设备，每通道负载也可自定义命名，更直观更方便管理设备。 （11）支持级联波特率可设：支持级联波特率设置，波特率可设：4800、7200、9600、14400、19200、38400； （12）级联：支持多台设备级联控制，级联距离达到≥1KM。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 浮雕工作站 | 激光器:脉冲激光器 输出功率:60W 激光波长:1064nm 散热方式:风冷 打标范围:110mm*110mm 打标速度:<7000mm/s 重复精度:0.01mm 工作台尺寸：≥长320*宽570*高660（mm） 重量：≥14kg 控制箱尺寸：≥长430*宽180*高380（mm） 重量：≥13kg 检测评估系统： ①能为制造的产品进行分析，读取点云数据文件并分析测量； ②视图区能显示所有数据的真实情况，至少包括点云数据、截面数据和分析数据； ③具有一键式分析功能，自动识别并输出数据功能；可自动生成分析报告。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 滚压机 | 1.外形尺寸≥1070*750*1050 （mm） 2.主轴 电机功率：2.2KW 3.滚头轴 电机功率0.05KW 4.凸轮轴 电机功率 0.75KW 5.盘类成型最大直径10寸 6.杯类成型最大高度16cm 7.产能 6-10件/分钟 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 电动打浆机 | 1.外形尺寸:≥长780*宽480*高920（mm） 2.作业方式：循环式作业 3.动力类型：电动 4.运作方式：潜水式搅拌 5.布局形式：立式 6.适用物料：泥浆 7.浆筒尺寸：直径≥38cm 高≥35cm 8.电机高速响应，大大提高工作效应，100%采用铜线。 9.搅拌机转叶可正反使泥浆更细腻。 10.采用双强保护、加固，保障稳定性。 11.顶板铝合金材质顶板钢化材质品质经，顶板钢化材质品质经 12.铝合金材质顶板，优质烤漆，经久耐用。 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 移动坯车 | 1个晾坯架+10块方形晾坯板。 坯车参数： 外形尺寸（长·高·宽）：104.5*123.5*40cm 隔层高度：≥16cm 隔层深：≥38cm 材质：加厚烤漆钢架 底座：带万向轮 坯板参数： 方形晾坯板：≥46cm*46cm 材质：木质 | 2 | 套 |  |  |
| 8 | 文创学习包 | 1.个性化定制，符合专业要求，造型根据实际比例定制，内容根据要求定制调整。样式造型美观，材质满足采购人使用要求。 2.文创辅助教学模块： （1）模块场景功能包含：用电安全、信息化教学、教学设计、教学工作报告、说课通用模板等模板场景。 （2）可自由设置中文、英文、地方语言(闽南/粤语/四川)等添加。 （3）在线进行角色旁白配音，可直接录制或上传；也可支持微信配音，微信扫描二维码进行录音及配音导入。 3.采购物资单： （1）HDMI分屏器 2个 （2）HDMI线 6根 （3）翻页笔2支 （4）收纳箱6个 （5）移动Wifi 一个 （6）比赛衣服套装4套 （8）摆件和道具若干 （9）其他 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 石膏模具 | 个性化定制，符合专业要求，造型根据实际比例定制，内容根据要求定制调整。样式造型美观，材质满足采购人使用要求。 | 10 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 营业执照复印件

- 法人身份证复印件

四、法定代表人授权委托书及授权人身份证复印件（若有）

致：               （询价人）：

本授权书宣告：我         （法人姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权         （单位名称）的     （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     （项目名称）的询价活动中，以我单位的名义签署报价书和报价文件以及执行一切与此有关的事项，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

报价单位：             （盖章）

授权人：          （签字及盖章）

被授权的代理人：          （签字）

日期：       年      月      日